Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie

gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale

Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den

Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können.

Tipp: Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf, geotechnische Beratung, Planung und Projektabwicklung

Leistungsbeschreibung

D0000   -   Musterausschreibungstexte FGDA

LV    02    Fremdprüfung Mineralik Oberflächenabdich

Abkürzungsverzeichnis:

Abkürzungsverzeichnis:

AG   Auftraggeber, hier: Bauherr

AN   Auftragnehmer, hier: ausführendes (Bau-) Unternehmen,

welches die Abdichtungskomponenten ausführt

BQS   Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard

DGGT   Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.

DIN   Deutsches Institut für Normung

EN   Europäische Norm (Europäisches Komitee für Normung CEN)

EP   Eigenprüfung (qualitätssichernde Stelle des ausführenden

Unternehmens)

EPr.   Einheitspreis

GDA   Arbeitskreis 6.1 - Geotechnik der Deponien der

Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT)

GTD   Geosynthetische Tondichtungsbahn

EUR   Euro

FP   Fremdprüfung (unabhängige und akkreditierte fremdprüfende Stelle)

FÜ   Fremdüberwachung, qualitätssichernde Stelle bei der Produktion

von Abdichtungskomponenten bzw. -materialien

ISO   Internationale Organisation für Normung

KDB   Kunststoffdichtungsbahn

km   Kilometer

LAGA   Länderarbeitsgemeinschaft Abfall

QM   Qualitätsmanagement

QMP   Qualitätsmanagementplan

L-IS   Leiter der Inspektionsstelle

L-PL   Leiter des Prüflaboratoriums

vFP   verantwortlicher Fremdprüfer

FPVO   Fremdprüfer vor Ort

Stck   Stück

Std   Stunde

Mt   Monat

RuK   Erweichungspunkt Ring und Kugel

Bereich    02.1    Technische Bearbeitung

Abschnitt    02.1.01    Aufgaben vor Baubeginn

Kalkulationsgrundlage:

Im Regelfall ca. 1-2 Arbeitstage zum Nachweis.

02.1.01.1    Prüfung des Qualitätsmanagementplan

Prüfung des Qualitätsmanagementplan (QMP) möglichst vor

Veröffentlichung der Ausschreibung

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Prüfung je Schicht und Einbaumaterial einer Eignungsprüfung inkl. schriftl. Bewertung

-> erfahrungsgemäß je Eignungsprüfung im Regelfall

ca. 2-8 Std. je Schicht und Einbaumaterial

02.1.01.2    Prüfung Eignungsprüfung

Prüfung der Ergebnisse der Eignungsprüfungen auf

Vollständigkeit und Bewertung der Eignung der für den

Einbau vorgesehenen Baustoffe.

Prüfung je Schicht und Einbaumaterial.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Prüfung je Standsicherheitsnachweis inkl. schriftllicher Bewertung

-> erfahrungsgemäß je Standsicherheitsnachweis 4-8 Std.

02.1.01.3    Prüfung Standsicherheitsnachweis

Prüfung der zum Nachweis der Standsicherheit

vorgelegten Ergebnisse der Laborversuche auf

Vollständigkeit und Plausibilität.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Prüfung je Prüfplan inkl. schriftllicher Bewertung

-> erfahrungsgemäß je Prüfplan 1-4 Std.

02.1.01.4    Prüfung des Prüfplan AN

Prüfung eines vom Auftragnehmer vorgeschlagenen

Prüfplans mit statistischen Prüfkriterien nach GDA E

5-8.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Je Probefeld, 3 Ortstermine (Einbautage), davon 2 Termine Halbtages und ein Termin Ganztag.

02.1.01.5    Beleitung des Probefeldeinbaus vFP Halbtagessatz

Begleitung des Probefeldbaus durch den verantwortlichen

Fremdprüfer.

Halbtagessatz vFP

2,000 St        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Je Probefeld, 3 Ortstermine (Einbautage), davon 2 Termine Halbtages und ein Termin Ganztag.

02.1.01.6    Beleitung des Probefeldeinbaus vFP Tagessatz

Begleitung des Probefeldbaus durch den verantwortlichen

Fremdprüfer.

Tagessatz vFP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Je Probefeld erfahrungsgemäß 4 h.

02.1.01.7    Prüfung Probefeld Eignungsprüfung

Prüfung der Übereinstimmung der in den

Eignungsprüfungen untersuchten mineralischen Baustoffe

mit denen des Probefeldes

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Je Freigabeempfehlung erfahrungsgemäß ein Arbeitstag.

02.1.01.8    Freigabeempfehlung Einbauvorschlag

Stellungnahme und Freigabeempfehlung des von der

Baufirma aus den Ergebnissen des Probefeldes

abgeleiteten Einbauvorschlages.

In 5-facher Ausfertigung.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.1.01   Aufgaben vor Baubeginn   GP ____________

Abschnitt    02.1.02    Aufgaben während der Bauphase

Hinweis:

Nur nach gesonderter Aufforderung durch den Bauherrn/ Bauleitung.

02.1.02.1    Prüfung Eignungsprüfung

Prüfung der Übereinstimmung der in den

Eignungsprüfungen untersuchten mineralischen Baustoffe

mit denen der Bauausführung (z. B. auch durch

Kontrollprüfungen im Rahmen der Materialanlieferung)

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Je Arbeitstag erfahrungsgemäß 1 h durch FPvO.

02.1.02.2    Dokumentation Beprobung

Dokumentation der Beprobung durch Eintrag von

Ergebnissen in laufend aktualisierte Listen und

Markierung der Entnahmestellen in Lageplänen.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Je 2.000 m² und Schicht erfahrungsgemäß 0,5 h durch FPvO.

02.1.02.3    Freigabeempfehlung

Freigabeempfehlung auf der Basis der Ergebnisse der

Eigen- und Fremdprüfung je Einbauschicht und Baufeld bzw. Teilfläche.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Gesamtaufwand erfahrungsgemäß 2 Arbeitstage durch vFP.

02.1.02.4    Fortschreibung QMP

Fachtechnische Fortschreibung des

Qualitätsmanagementplan (QMP) je erforderlicher

Änderung bzw. Anpassung.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.1.02   Aufgaben während der Bauphase   GP ____________

Abschnitt    02.1.03    Aufgaben nach Fertigstellung

Hinweis:

Nur nach gesonderter Aufforderung durch den Bauherrn/ Bauleitung.

02.1.03.1    Mitwirkung bei Freigaben

Mitwirken bei Freigaben fertig hergestellter FIächen in

Abstimmung mit dem AG und der zuständigen Behörde.

Abrechnung je Einbauschicht.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Gesamtaufwand erfahrungsgemäß 60 h vFP.

02.1.03.2    Erstellung Schlussdokumentation

Erarbeitung der Schlussdokumentation mit allen

Ergebnissen der Qualitätsüberwachung und deren

Beurteilung in einem abschließenden Bericht für die

Abnahme gemäß GDA E 5-1.

In 5-facher Ausfertigung.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.1.03   Aufgaben nach Fertigstellung   GP ____________

Abschnitt    02.1.04    Zusätzliche Aufgaben

Hinweis:

Nur nach gesonderter Aufforderung durch den Bauherrn/ Bauleitung.

02.1.04.1    Mitwirkung Aufstellung QMP

Mitwirken bei der Aufstellung des

Qualitätsmanagementplan (QMP).

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Hinweis:

Nur nach gesonderter Aufforderung durch den Bauherrn/ Bauleitung.

02.1.04.2    Prüfung Ausführungsplanung

Prüfung der Ausführungsplanung auf die Anforderungen

an das Qualitätsmanagement nach BQS und deren

Normen und Richtlinien unter Berücksichtigung der

Funktionalität des Abdichtungssystems.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Hinweis:

Nur nach gesonderter Aufforderung durch den Bauherrn/ Bauleitung.

02.1.04.3    Stellungnahme zur Ausführung

Fachtechnische Prüfungen und Stellungnahmen zu

Ausführungs- oder Verfahrensvorschlägen in Bezug auf

die Qualität, wie beispielsweise Beurteilung von

Änderungen des Bauablaufes im Hinblick auf die

Sicherstellung der Qualität, Beurteilung eventuell

erforderlicher Maßnahmen zum Qualitätserhalt

halbfertiger Bauleistungen. Einschließlich

fachtechnische Beurteilung des von der Baufirma

vorzulegenden Sanierungsvorschlages bei unzureichender

Qualität.

In 5-facher Ausfertigung.

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.1.04   Zusätzliche Aufgaben   GP ____________

Bereich  02.1   Technische Bearbeitung   GP ____________

Bereich    02.2    Versuchsfeld

Abschnitt    02.2.01    Abfallprofilierung

02.2.01.1    Statischer Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch gemäß DIN 18134.

Geeignetes Gegengewicht durch Auftraggeber.

Plattendurchmesser 300 mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.01.2    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.01   Abfallprofilierung   GP ____________

Abschnitt    02.2.02    Trag- und Ausgleichsschicht

02.2.02.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile.

Regelbeprobungsumfang mindestens 4 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.2    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.3    Wassergehaltsbestimmung

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.4    Statischer Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch gemäß DIN 18134.

Geeignetes Gegengewicht durch Auftraggeber.

Plattendurchmesser 300 mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.5    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.6    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch). Ausführung nur bei

Gasdränschichten.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.7    Bestimmung Gesamtcarbonatgehalt

Bestimmung des Gesamtcarbonatgehalts gem. GDA E 3-12.

Ausführung nur bei Gasdränschichten.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.8    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.02.9    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.02   Trag- und Ausgleichsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.2.03    Mineral. Schutz-/ Speicherschicht

02.2.03.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile.

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.03.2    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.03.3    Statischer Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch gemäß DIN 18134.

Geeignetes Gegengewicht durch Auftraggeber.

Plattendurchmesser 300 mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.03.4    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.03.5    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch). Ausführung nur bei

Gasdränschichten.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.03.6    Bestimmung Gesamtcarbonatgehalt

Bestimmung des Gesamtcarbonatgehalts gem. GDA E 3-12.

Ausführung nur bei Gasdränschichten.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.03.7    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.03.8    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.03   Mineral. Schutz-/ Speicherschicht   GP ____________

Abschnitt    02.2.04    Trisoplast

02.2.04.1    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen oder

gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.2    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen oder

gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.3    Glühverlust

Bestimmung des Glühverlusts (organische Bestandteile)

gemäß DIN 18128.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen oder

gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.4    Statischer Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch gemäß DIN 18134.

Geeignetes Gegengewicht durch Auftraggeber.

Plattendurchmesser 300 mm.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang mindestens 2 Untersuchungen oder

gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.5    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang mindestens 2 Untersuchungen oder

gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.6    Suffosionssicherheit

Suffosionssicherheit  nach DAVIDENKOFF (1976).

Dichtungsauflager Trisoplast.

Einzelnachweis erforderlich oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.7    Bentonit-Gehalt

Bestimmung des Bentonit-Gehaltes gemäß Merkblatt

Qualitätsmanagement bei Abdichtungen aus TRISOPLAST,

Teil II, Anhang 2.1.

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 50 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.8    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 50 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.9    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125-2.

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 50 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.10    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 50 m2, jedoch mindestens 3

Prüfungen je Probefeld oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.04.11    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-1.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 50 m2, jedoch mindestens 3

Prüfungen je Probefeld oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.04   Trisoplast   GP ____________

Abschnitt    02.2.05    Mineralische Dichtung

02.2.05.1    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125-2.

Regelbeprobungsumfang an mindestens 4 Stellen aus jeder

Schüttlage oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.2    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang an mindestens 4 Stellen aus jeder

Schüttlage und jeweils eine Probe im Bereich der Fugen

zwischen den Schüttlagen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.3    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang an mindestens 4 Stellen aus jeder

Schüttlage und jeweils eine Probe im Bereich der Fugen

zwischen den Schüttlagen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.4    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Schüttlage oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.5    Korngrößenverteilung Sedimentation

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Schüttlage oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.6    Zustandsgrenzen

Bestimmung der Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

gemäß DIN EN ISO 17892-12 (Fließ- und Ausrollgrenze) und DIN 18122-2 (Schrumpfgrenze).

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Schüttlage oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.7    Wasseraufnahmevermögen

Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens gemäß DIN

18132.

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Schüttlage oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.8    Zusatz zur Homogenitätsprüfung

Zusätzliche Prüfungen zur Homogenitätsprüfung:

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1 und Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens gemäß

DIN 18132.

Regelbeprobungsumfang je Schüttlage mindestens 5

Stichproben gemäß GDA E 3-5 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.9    Carbonatgehalt

Bestimmung des Carbonatgehalts gem. DIN 18129.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.05.10    Glühverlust

Bestimmung des Glühverlusts (organische Bestandteile)

gemäß DIN 18128.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.05   Mineralische Dichtung   GP ____________

Abschnitt    02.2.06    Deponieasphaltdichtung

02.2.06.1    Kontrolle Anlieferung Mischgutes auf Baustelle

Lieferscheinkontrolle, visuell, alle erforderlichen Angaben,

je Lieferung

Entladetemperatur, direkte Messung mit Einstechthermometer, je Lieferung

Beschaffenheit des Asphaltmischgutes, visuell, je Lieferung

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.2    Bindemittelgehalt

Bindemittelgehalt TP Asphalt-StB Teil 1 Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.3    Korngrößenverteilung

Korngrößenverteilung TP Asphalt-StB Teil 1 Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.4    Erweichungspunkt RuK

Erweichungspunkt RuK am rückgewonnen Bindemittel gem. TP Asphalt-StB Teil 3 DIN EN 1427 Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.5    Rohdichte Asphaltmischgut

Rohdichte Asphaltmischgut gem. TP Asphalt-StB, Teil 5  Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.6    Marshall-Probekörper

Marshall-Probekörper 2x20 Schläge in Anlehnung an TP Asphalt-StB, Teil 30 Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.7    Raumdichte

Raumdichte am Marshall-Probekörper gem. TP Asphalt-StB, Teil 6  Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.8    Hohlraumgehalt

Hohlraumgehalt Raumdichte am Marshall-Probekörper TP Asphalt-StB, Teil 8  Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.9    Fiktiver Hohlraumgehalt

Fiktiver Hohlraumgehalt im Mineralgemisch HM, bit gem. TP Asphalt-StB, Teil 8  Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.10    Bindemittelvolumen

Bindemittelvolumen HB gem. TP Asphalt-StB, Teil 8 Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.11    Hohlraumausfüllungsgrad

Hohlraumausfüllungsgrad HA gem. TP Asphalt-StB, Teil 8  Regelbeprobungsumfang mindestens drei Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.12    Einbaukontrolle Unterlage

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/visuelle Kontrolle und Dokumentation der Beschaffenheit, Festigkeit, Ebenheit sowie Temperatur der Unterlage mit dem 4 m Richtscheit und Thermometer

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.13    Einbaukontrolle Bitumenanstrichs

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/visuelle Kontrolle und Dokumentation der Güte der Nahtflanke, Nahtgeometrie, Sauberkeit, Vollflächigkeit des aufgebrachten Bitumenanstrichs gem. Nr. 4.2.1 Abs. 2 Ziff. 4 der Güterichtlinie vor dem Weiterbau, jede Naht

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.14    Einbaukontrolle Asphaltmischguttemperatur

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur im Fertiger vor der Bohle

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.15    Einbaukontrolle Schichtdicke

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Einbaudicke gemäß Anforderung Güterichtlinie bzw. QMP durch direkte Messung am Rand mit dem Metermaß

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.16    Einbaukontrolle Geräteeinsatz

Untersuchungen beim Einbau

Laufende visuelle Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der eingesetzten Geräte

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.17    Einbaukontrolle m. Nahtherstellung

Untersuchungen beim Einbau

Laufende visuelle Prüfung/Kontrolle und Dokumentation des Einbaus inkl. der Nahtnachbehandlung

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.18    Prüfung Schichtdicken

Untersuchungen an Ausbaustücken / Bohrkernen

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Schichtdicken gem. TP Asphalt-StB, Teil 29 mindestens 3 Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.19    Prüfung Ausbaustücke/ Bohrkerne

Untersuchungen an Ausbaustücken / Bohrkernen

Prüfung/ visuelle Kontrolle und Dokumentation der Ausbaustücke/ Bohrkerne Æ = 150 mm auf den Schichten- und Lagenverbund mindestens 3 Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.20    Prüfung Hohlraumgehalt

Untersuchungen an Ausbaustücken / Bohrkernen

Prüfung/ Kontrolle und Dokumentation des Hohlraumgehaltes gem. TP Asphalt-StB, Teil 6 u.8 mindestens 3 Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.21    Zerstörungsfreie Prüfung Nähte

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Homogenität und Dichtigkeit der Nähte mittels Vakuumglocke mindestens 3 Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.22    Zerstörungsfreie Prüfung Hohlraumgehalt m. Sonde

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation des Hohlraumgehaltes mittels Isotopensonden-/PDM-Sondenmessung mindestens 3 Untersuchungen der EP je Lage oder gem. QMP und Bewertung der Messwerte durch die FP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.23    Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Schichtdicke nach dem Wirbelstromverfahren bzw. mit Georadar mindestens 3 Untersuchungen je Lage  (gemeinsame Messung mit der EP)

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.2.06.24    Ebenheitsmessung

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Ebenheit in alle Richtungen mit dem 4 m Richtscheit mindestens 3 Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.06   Deponieasphaltdichtung   GP ____________

Abschnitt    02.2.07    Mineralische Entwässerungsschicht

02.2.07.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile. Regelbeprobungsumfang mindestens 4

Untersuchungen je Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.07.2    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.07.3    Bestimmung Gesamtcarbonatgehalt

Bestimmung des Gesamtcarbonatgehalts gem. GDA E 3-12.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.07   Mineralische Entwässerungsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.2.08    Filterschicht

02.2.08.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile.

Regelbeprobungsumfang mindestens 4 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.08.2    Bestimmung Gesamtcarbonatgehalt

Bestimmung des Gesamtcarbonatgehalts gem. GDA E 3-12.

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.08.3    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang mindestens eine Untersuchung je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.08   Filterschicht   GP ____________

Abschnitt    02.2.09    Rekultivierungsschicht

02.2.09.1    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.09.2    Korngrößenverteilung Sedimentation

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens 4 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.09.3    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.09.4    Humusgehalt aus TOC

Ermittlung des Humusgehaltes nach DIN EN 15936.

Regelbeprobungsumfang mindestens 4 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.09.5    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.09.6    Feld- und Luftkapazität

Bestimmung der Feldkapazität nach DIN EN ISO 11274,

Ermittlung des permanenten Welkepunktes anhand der

bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5); aus diesen

Ergebnissen Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität und

der Luftkapazität.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.09.7    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.09.8    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.09   Rekultivierungsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.2.10    Wasserhaushaltsschicht

02.2.10.1    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.10.2    Korngrößenverteilung Sedimentation

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.10.3    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.10.4    Humusgehalt aus TOC

Ermittlung des Humusgehaltes nach DIN EN 15936.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.10.5    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.10.6    Feld- und Luftkapazität

Bestimmung der Feldkapazität nach DIN EN ISO 11274,

Ermittlung des permanenten Welkepunktes anhand der

bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5); aus diesen

Ergebnissen Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität und

der Luftkapazität.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.10.7    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.10.8    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.10   Wasserhaushaltsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.2.11    Methanoxidationsschicht

02.2.11.1    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.11.2    Korngrößenverteilung Sedimentation

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.11.3    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.11.4    Humusgehalt aus TOC

Ermittlung des Humusgehaltes nach DIN EN 15936.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.11.5    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.11.6    Feld- und Luftkapazität

Bestimmung der Feldkapazität nach DIN EN ISO 11274,

Ermittlung des permanenten Welkepunktes anhand der

bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5); aus diesen

Ergebnissen Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität und

der Luftkapazität.

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.11.7    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.2.11.8    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang mindestens 3 Untersuchungen je

Lage und Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.2.11   Methanoxidationsschicht   GP ____________

Bereich  02.2   Versuchsfeld   GP ____________

Bereich    02.03    Feld- und Laboruntersuchung

Abschnitt    02.03.01    Abfallprofilierung

02.03.01.1    Statischer Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch gemäß DIN 18134.

Geeignetes Gegengewicht durch Auftraggeber.

Plattendurchmesser 300 mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.01.2    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.01   Abfallprofilierung   GP ____________

Abschnitt    02.03.02    Trag- und Ausgleichsschicht

02.03.02.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.2    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.3    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren für alle Bodenarten

(ZY - Versuch). Ausführung nur bei Gasdränschichten.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.4    Bestimmung Gesamtcarbonatgehalt

Bestimmung des Gesamtcarbonatgehalts gem. GDA E 3-12.

Ausführung nur bei Gasdränschichten.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2 gemäß GDA 5-6 oder

gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.5    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.6    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.7    Statischer Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch gemäß DIN 18134.

Geeignetes Gegengewicht durch Auftraggeber.

Plattendurchmesser 300 mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.8    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.9    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.02.10    Glühverlust

Bestimmung des Glühverlusts (organische Bestandteile)

gemäß DIN 18128.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.02   Trag- und Ausgleichsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.03.03    Mineral. Schutz-/ Speicherschicht

02.03.03.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.03.2    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.03.3    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.03.4    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.03.5    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.03.6    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.03.7    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.03   Mineral. Schutz-/ Speicherschicht   GP ____________

Abschnitt    02.03.04    Trisoplast

02.03.04.1    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.2    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.3    Glühverlust

Bestimmung des Glühverlusts (organische Bestandteile)

gemäß DIN 18128.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.4    Ph-Wert

Bestimmung des pH-Wertes gemäß DIN ISO 10390.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang je 10.000 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.5    Statischer Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch gemäß DIN 18134.

Geeignetes Gegengewicht durch Auftraggeber.

Plattendurchmesser 300 mm.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2, jedoch mindestens 3

je Bauabschnitt oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.6    Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch gemäß TP BF-StB, T.

8.3.

Dichtungsauflager Trisoplast.

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2, jedoch mindestens 3

je Bauabschnitt oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.7    Suffosionssicherheit

Suffosionssicherheit  nach DAVIDENKOFF (1976).

Dichtungsauflager Trisoplast.

Einzelnachweis erforderlich oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.8    Bentonit-Gehalt

Bestimmung des Bentonit-Gehaltes gemäß Merkblatt

Qualitätsmanagement bei Abdichtungen aus TRISOPLAST,

Teil II, Anhang 2.1.

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 500 m2, jedoch mindestens 3

Prüfungen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.9    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 500 m2, jedoch mindestens 3

Prüfungen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.10    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125-2.

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 500 m2, jedoch mindestens 3

Prüfungen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.11    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 10.000 m2, jedoch mindestens 3

Prüfungen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.04.12    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Trisoplast-Dichtung.

Regelbeprobungsumfang je 10.000 m2, jedoch mindestens 3

Prüfungen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.04   Trisoplast   GP ____________

Abschnitt    02.03.05    Geosynthetische Tondichtungsbahn

02.03.05.1    Masse pro Flächeneinheit

Bestimmung der Masse pro Flächeneinheit gemäß

DIN EN 14196, rGBR-C.

Regelbeprobungsumfang mindestens einmal je Lieferung

alle 2.500 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.05.2    Bentoniteinlage

Bestimmung der Bentoniteinlage bezogen auf  einen

Wassergehalt 0 Gew.-% gemäß DIN EN 14196, rTON.0%

Regelbeprobungsumfang je 5.000 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.05.3    Höchstzugkraft

Bestimmung der Höchstzugkraft gemäß DIN EN 10319.

Regelbeprobungsumfang je 10.000 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.05.4    Dehnung bei Höchstzugkraft

Bestimmung der Dehnung bei Höchstzugkraft gemäß DIN EN

10319.

Regelbeprobungsumfang je 10.000 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.05.5    Mittl. Schälkraft / Schälfestigkeit

Bestimmung der mittleren Schälkraft längs oder

Schälfestigkeit längs/quer gemäß ASTM D 6496a oder DIN

EN ISO 13426-2.

Regelbeprobungsumfang je 7.500 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.05.6    Permittivität

Bestimmung der Permittivität gemäß DIN EN 16416

Regelbeprobungsumfang je 7.500 m2 oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.05   Geosynthetische Tondichtungsbahn   GP ____________

Abschnitt    02.03.06    Mineralische Dichtung

02.03.06.1    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125-2.

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2 und Lage, mindestens

aber an drei verschiedenen Stellen oder gemäß QMP.

Entnahme im unteren Drittel der jeweiligen Lage.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.2    Trockendichte/ Verdichtungsgrad Horizontal

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125-2 bei Einbau in horizontalen Lagen.

Regelbeprobungsumfang jeweils alle 30 m je Einbaulage

oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.3    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2 und Lage, mindestens

aber an drei verschiedenen Stellen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.4    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2 und Lage, mindestens

aber an drei verschiedenen Stellen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.5    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 1.000 m2 und Lage, mindestens

aber an drei verschiedenen Stellen oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.6    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang je 4.000 m2 (jede 4.Probe) und

Lage, mindestens jedoch 1 mal pro Einbautag bzw.

Teilfläche oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.7    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Regelbeprobungsumfang je 4.000 m2 (jede 4.Probe) und

Lage, mindestens jedoch 1 mal pro Einbautag bzw.

Teilfläche oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.8    Proctorversuch (150 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 150 mm für zulässiges Größtkorn über

20 bis 31,5 mm.

Regelbeprobungsumfang je 4.000 m2 (jede 4.Probe) und

Lage, mindestens jedoch 1 mal pro Einbautag bzw.

Teilfläche oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.9    Carbonatgehalt

Bestimmung des Carbonatgehalts gem. DIN 18129.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.06.10    Glühverlust

Bestimmung des Glühverlusts (organische Bestandteile)

gemäß DIN 18128.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.06   Mineralische Dichtung   GP ____________

Abschnitt    02.03.07    Deponieasphaltdichtung

02.03.07.1    Kontrollen Anlieferung Mischgutes auf Baustelle

Lieferscheinkontrolle, visuell, alle erforderlichen Angaben, Stichproben

Entladetemperatur, direkte Messung mit Einstechthermometer, Stichproben

Beschaffenheit des Asphaltmischgutes, visuell, Stichproben

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.2    Bindemittelgehalt

Bindemittelgehalt TP Asphalt-StB Teil 1 Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.3    Korngrößenverteilung

Korngrößenverteilung TP Asphalt-StB Teil 1  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.4    Erweichungspunkt RuK

Erweichungspunkt RuK am rückgewonnen Bindemittel gem. TP Asphalt-StB Teil 3 DIN EN 1427  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.5    Rohdichte Asphaltmischgut

Rohdichte Asphaltmischgut gem. TP Asphalt-StB, Teil 5  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.6    Marshall-Probekörper

Marshall-Probekörper 2x20 Schläge in Anlehnung an TP Asphalt-StB, Teil 30  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.7    Raumdichte

Raumdichte am Marshall-Probekörper gem. TP Asphalt-StB, Teil 6  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.8    Hohlraumgehalt

Hohlraumgehalt Raumdichte am Marshall-Probekörper TP Asphalt-StB, Teil 8  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.9    Fiktiver Hohlraumgehalt

Fiktiver Hohlraumgehalt im Mineralgemisch HM, bit gem. TP Asphalt-StB, Teil 8 Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.10    Bindemittelvolumen

Bindemittelvolumen HB gem. TP Asphalt-StB, Teil 8  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.11    Hohlraumausfüllungsgrad

Hohlraumausfüllungsgrad HA gem. TP Asphalt-StB, Teil 8  Prüfumfang je 5000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.12    Einbaukontrolle Unterlage

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/visuelle Kontrolle und Dokumentation der Beschaffenheit, Festigkeit, Ebenheit sowie Temperatur der Unterlage mit dem 4 m Richtscheit und Thermometer

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.13    Einbaukontrolle Bitumenanstrich

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/visuelle Kontrolle und Dokumentation der Güte der Nahtflanke, Nahtgeometrie, Sauberkeit, Vollflächigkeit des aufgebrachten Bitumenanstrichs gem. Nr. 4.2.1 Abs.

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.14    Einbaukontrolle Asphaltmischguttemperatur

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur im Fertiger vor der Bohle

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.15    Einbaukontrolle Schichtdicke

Untersuchungen beim Einbau

Laufende Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Einbaudicke gemäß Anforderung Güterichtlinie bzw. QMP durch direkte Messung am Rand mit dem Metermaß

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.16    Einbaukontrolle Geräteeinsatz

Untersuchungen beim Einbau

Laufende visuelle Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der eingesetzten Geräte gemäß Festlegung Probefeldbau

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.17    Einbaukontrolle m. Nahtherstellung

Untersuchungen beim Einbau

Laufende visuelle Prüfung/Kontrolle und Dokumentation des Einbaus inkl. der Nahtnachbehandlung gemäß Güterichtlinie und Festlegung Probefeldbau

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.18    Prüfung Schichtdicken

Untersuchungen an Ausbaustücken / Bohrkernen

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Schichtdicken gem. TP Asphalt-StB, Teil 29 Prüfumfang je 3000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.19    Prüfung Ausbaustücke/Bohrkerne

Untersuchungen an Ausbaustücken / Bohrkernen

Prüfung/visuelle Kontrolle und Dokumentation der Ausbaustücke/Bohrkerne Æ = 150 mm auf den Schichten- und Lagenverbund  Prüfumfang je 3000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.20    Prüfung Hohlraumgehaltes

Untersuchungen an Ausbaustücken / Bohrkernen

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation des Hohlraumgehaltes gem. TP Asphalt-StB, Teil 6 u.8  Prüfumfang je 3000 m², mind. 3 Proben pro Maßnahme

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.21    Zerstörungsfreie Prüfung Nähte

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Homogenität und Dichtigkeit der Nähte mittels Vakuumglocke mindestens alle 100 m gemeinsame Messung mit der EP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.22    Zerstörungsfreie Prüfung Hohlraumgehaltes m. Sonde

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation des Hohlraumgehaltes mittels Isotopensonden-/PDM-Sondenmessung der EP je 100 m² und Bewertung der Messwerte durch die FP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.23    Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Schichtdicke nach dem Wirbelstromverfahren bzw. mit Georadar alle 100 m² (gemeinsame Messung mit der EP)

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.03.07.24    Ebenheitsmessung

Zerstörungsfreie Untersuchungen an der fertigen Schicht

Prüfung/Kontrolle und Dokumentation der Ebenheit in alle Richtungen mit dem 4 m Richtscheit mindestens 3 Untersuchungen je Lage oder gem. QMP

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.07   Deponieasphaltdichtung   GP ____________

Abschnitt    02.03.08    Entwässerungsschicht

02.03.08.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.08.2    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.08.3    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß DIN 18130-1.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.08.4    Kornfestigkeit

Bestimmung der Kornfestigkeit nach GDA E 3-12.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.08.5    Bestimmung Gesamtcarbonatgehalt

Bestimmung des Gesamtcarbonatgehalts gem. GDA E 3-12.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.08   Entwässerungsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.03.09    Filterschicht

02.03.09.1    Korngrößenverteilung Siebanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der

Feinanteile.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.09.2    Bestimmung Gesamtcarbonatgehalt

Bestimmung des Gesamtcarbonatgehalts gem. GDA E 3-12.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.09.3    Kornform

Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl

(DIN EN 933-4).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.09.4    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.09.5    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.09.6    Kornfestigkeit

Bestimmung der Kornfestigkeit nach GDA E 3-12.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.09   Filterschicht   GP ____________

Abschnitt    02.03.10    Rekultivierungsschicht

02.03.10.1    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.2    Korngrößenverteilung Sedimentation

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.3    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.4    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.5    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.6    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.7    Feld- und Luftkapazität

Bestimmung der Feldkapazität nach DIN EN ISO 11274,

Ermittlung des permanenten Welkepunktes anhand der

bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5); aus diesen

Ergebnissen Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität und

der Luftkapazität.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.8    Humusgehalt aus TOC

Ermittlung des Humusgehaltes nach DIN EN 15936.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.9    Schadstoffgehalte nach DepV

Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat nach

Deponieverordnung, Anhang 4. Untersuchungsparameter

gemäß DepV, Anhang 3 Nr. 2, Tabelle 2, Spalte 9.

Deponieersatzbaustoffe werden gesondert vergütet.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.10    Schadstoffgehalte nach DepV

Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat für

Deponieersatzbaustoffe nach Deponieverordnung, Anhang

4. Untersuchungsparameter gemäß DepV, Anhang 3 Nr. 2,

Tabelle 2, Spalte 9.

Regelbeprobungsumfang nach § 8 Abs. 5 DepV  (Bei nicht

gefählichen Abfällen für die ersten 500 Tonnen eine

Probe, danach  je angefangene 5.000 Tonnen eine weitere

Probe) oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.11    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.12    Proctorversuch (150 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 150 mm für zulässiges Größtkorn über

20 bis 31,5 mm.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.13    Zustandsgrenzen

Bestimmung der Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

gemäß DIN EN ISO 17892-12 (Fließ- und Ausrollgrenze).

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.14    Scherfestigkeit Bindige Böden

Bestimmung der Scherfestigkeit gemäß DIN EN ISO 17892-10 (Direkter Scherversuch) im Rahmenscherversuch,

Rahmengröße 100 x 100 mm, für bindige Böden.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.15    Kalkgehalt

Bestimmung des Kalkgehaltes gemäß DIN 18129.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.10.16    Nährstoffgehalt

Gehalte an löslichen Nährstoffen (P, K, Mg, NO3, NH4)

im Oberboden nach VDLUFA A6.1 und A6.2.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.10   Rekultivierungsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.03.11    Wasserhaushaltsschicht

02.03.11.1    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.2    Korngrößenverteilung Sedimentation

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.3    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.4    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.5    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.6    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.7    Feld- und Luftkapazität

Bestimmung der Feldkapazität nach DIN EN ISO 11274,

Ermittlung des permanenten Welkepunktes anhand der

bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5); aus diesen

Ergebnissen Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität und

der Luftkapazität.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.8    Humusgehalt aus TOC

Ermittlung des Humusgehaltes nach DIN EN 15936.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.9    Schadstoffgehalte nach DepV

Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat nach

Deponieverordnung, Anhang 4. Untersuchungsparameter

gemäß DepV, Anhang 3 Nr. 2, Tabelle 2, Spalte 9.

Deponieersatzbaustoffe werden gesondert vergütet.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.10    Schadstoffgehalte nach DepV

Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat für

Deponieersatzbaustoffe nach Deponieverordnung, Anhang

4. Untersuchungsparameter gemäß DepV, Anhang 3 Nr. 2,

Tabelle 2, Spalte 9.

Regelbeprobungsumfang nach § 8 Abs. 5 DepV  (Bei nicht

gefählichen Abfällen für die ersten 500 Tonnen eine

Probe, danach  je angefangene 5.000 Tonnen eine weitere

Probe )

oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.11    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.12    Proctorversuch (150 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 150 mm für zulässiges Größtkorn über

20 bis 31,5 mm.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.13    Zustandsgrenzen

Bestimmung der Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

gemäß DIN EN ISO 17892-12 (Fließ- und Ausrollgrenze).

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.14    Scherfestigkeit Bindige Böden

Bestimmung der Scherfestigkeit gemäß DIN EN ISO 17892-10 (Direkter Scherversuch) im Rahmenscherversuch,

Rahmengröße 100 x 100 mm, für bindige Böden.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.15    Kalkgehalt

Bestimmung des Kalkgehaltes gemäß DIN 18129.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.11.16    Nährstoffgehalt

Gehalte an löslichen Nährstoffen (P, K, Mg, NO3, NH4)

im Oberboden nach VDLUFA A6.1 und A6.2.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.11   Wasserhaushaltsschicht   GP ____________

Abschnitt    02.03.12    Methanoxidationsschicht

02.03.12.1    Komb. Sieb- u.Sedimentationsanalyse

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch kombinierte Sieb- und Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.2    Korngrößenverteilung Sedimentation

Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß

DIN EN ISO 17892-4

durch Sedimentationsanalyse.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.3    Wassergehalt

Wassergehaltsbestimmung gemäß DIN EN ISO 17892-1.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.4    Trockendichte/ Verdichtungsgrad

Bestimmung der Trockendichte/ Verdichtungsgrad gemäß

DIN 18125 oder gemäß DIN EN ISO 17892-2.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.5    Wasserdurchlässigkeit ZY-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

Im Versuchszylinder mit Standrohren oder Druckerzeuger

für alle Bodenarten (ZY - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.6    Wasserdurchlässigkeit TX-Versuch

Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemäß

DIN EN ISO 17892-11.

In der Triaxialzelle (TX - Versuch).

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.7    Feld- und Luftkapazität

Bestimmung der Feldkapazität nach DIN EN ISO 11274,

Ermittlung des permanenten Welkepunktes anhand der

bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5); aus diesen

Ergebnissen Ermittlung der nutzbaren Feldkapazität und

der Luftkapazität.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.8    Humusgehalt aus TOC

Ermittlung des Humusgehaltes nach DIN EN 15936.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.9    Schadstoffgehalte nach DepV

Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat nach

Deponieverordnung, Anhang 4. Untersuchungsparameter

gemäß DepV, Anhang 3 Nr. 2, Tabelle 2, Spalte 9.

Deponieersatzbaustoffe werden gesondert vergütet.

Regelbeprobungsumfang je 15.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.10    Schadstoffgehalte nach DepV

Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat für

Deponieersatzbaustoffe nach Deponieverordnung, Anhang

4. Untersuchungsparameter gemäß DepV, Anhang 3 Nr. 2,

Tabelle 2, Spalte 9.

Regelbeprobungsumfang nach § 8 Abs. 5 DepV  (Bei nicht

gefählichen Abfällen für die ersten 500 Tonnen eine

Probe, danach  je angefangene 5.000 Tonnen eine weitere

Probe )

oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.11    Proctorversuch (100 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 100 mm für zulässiges Größtkorn 20,0

mm.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.12    Proctorversuch (150 mm Durchmesser)

Proctorversuch gemäß DIN 18127 mit Durchmesser des

Versuchszylinders 150 mm für zulässiges Größtkorn über

20 bis 31,5 mm.

Regelbeprobungsumfang je 3.000 m2, mindestens aber

einmal je Bodenmaterial oder gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.13    Zustandsgrenzen

Bestimmung der Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

gemäß DIN EN ISO 17892-12 (Fließ- und Ausrollgrenze).

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.14    Scherfestigkeit Bindige Böden

Bestimmung der Scherfestigkeit gemäß DIN EN ISO 17892-10 (Direkter Scherversuch) im Rahmenscherversuch,

Rahmengröße 100 x 100 mm, für bindige Böden.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.15    Kalkgehalt

Bestimmung des Kalkgehaltes gemäß DIN 18129.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

02.03.12.16    Nährstoffgehalt

Gehalte an löslichen Nährstoffen (P, K, Mg, NO3, NH4)

im Oberboden nach VDLUFA A6.1 und A6.2.

Beprobungsumfang gemäß QMP.

1,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.03.12   Methanoxidationsschicht   GP ____________

Bereich  02.03   Feld- und Laboruntersuchung   GP ____________

Bereich    02.04    Inspektionstätigkeiten vor Ort

Abschnitt    02.04.01    Allgemein

02.04.01.1    Laborraum d.AG einrichten

Laborraum für die Leistungen der Fremdprüfung (FP) nach

Wahl der FP zu Beginn der Baumaßnahme einrichten und

nach Abschluss der Baumaßnahme räumen.

Laborraum stellt der AG mit allen erforderlichen

Anschlüssen.

Laborraum befindet sich im Baustellenbereich.

Einrichtung = Computer, Digitalcamera, Mobiltelefon,

Baustellenfahrzeug, Geräte für Feld- und Laborversuche.

Einschließlich Antransport,  betriebsbereit einrichten

sowie nach Abschluss der Baumaßnahme räumen.

70 v.H. des Einheitspreises werden nach Bereitstellung,

der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben werden gesondert

vergütet.

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

02.04.01.2    Einrichtung vorhalten u.betreiben

Sämtliche Einrichtungen im Laborraum für die Leistungen

der FP vorhalten, unterhalten und betreiben.

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen

zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

Für die Dauer der Bauzeit.

1,000 Mt        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.04.01   Allgemein   GP ____________

Abschnitt    02.04.02    Baubegleitung vor Ort

Kalkulationsgrundlage:

Je 1.000 m² und Lage/ Schicht, 1 Ortstermin, davon 35 %

Tagessatz FPvo.

02.04.02.1    Tagessatz FPvo

Tagespauschale Fremprüfer vor Ort (FPvo) für:

- Begleitung des Probefeldbaus und der Durchführung der

Untersuchungen am Probefeld

- Fachtechnische Begleitung des Baus der mineralischen

Komponenten des Abdichtungssystems gemäß bestätigtem

Einbaukonzept einschließlich der Probeentnahmen.

- Überwachung bei der Ausführung von qualitäts- und

funktions-bestimmenden Arbeiten bzw. Maßnahmen.

- Stichprobenartige Kontrolle der Eigenprüfung der

ausführenden Baufirmen

- Überwachung fertig gestellter Flächen einschließlich

der Überbauung .

- Baubegleitende Schichtdickenmessung

Baubegleitende Bautagesberichte je Ortstermin in

schriftlicher Form führen. Bildliche Dokumentation des

Bauzustandes und Fortschrittes.

Reise-, Übernachtungs- sowie Fahrkosten werden nicht

gesondert vergütet.

Einschließlich Stellung eines Baustellenfahrzeuges.

Aufenthaltszeit vor Ort ohne Pause über 5,0 bis zu 8,5

Stunden.

Arbeitszeit an Werktagen zwischen 6:00 und 20:00 Uhr.

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Je 1.000 m² und Lage/ Schicht, 1 Ortstermin, davon 65 %

Halbtagessatz FPvo.

02.04.02.2    Halbtagessatz FPvo

Halbtagespauschale Fremprüfer vor Ort (FPVO) für:

- Begleitung des Probefeldbaus und der Durchführung der

Untersuchungen am Probefeld

- Fachtechnische Begleitung des Baus der mineralischen

Komponenten des Abdichtungssystems gemäß bestätigtem

Einbaukonzept einschließlich der Probeentnahmen.

- Überwachung bei der Ausführung von qualitäts- und

funktions-bestimmenden Arbeiten bzw. Maßnahmen.

- Stichprobenartige Kontrolle der Eigenprüfung der

ausführenden Baufirmen

- Überwachung fertig gestellter Flächen einschließlich

der Überbauung .

- Baubegleitende Schichtdickenmessung

Baubegleitende Bautagesberichte je Ortstermin in

schriftlicher Form führen. Bildliche Dokumentation des

Bauzustandes und Fortschrittes.

Reise-, Übernachtungs- sowie Fahrkosten werden nicht

gesondert vergütet.

Einschließlich Stellung eines Baustellenfahrzeuges.

Aufenthaltszeit vor Ort ohne Pause bis zu 5,0 Stunden.

Arbeitszeit an Werktagen zwischen 6:00 und 20:00 Uhr.

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

Kalkulationsgrundlage:

Einmal pro Woche 1 Halbtagessatz vFP.

02.04.02.3    Halbtagessatz vFP

Halbtagespauschale des verantwortlichen Fremdprüfers

(vFP) für die Anwesenheit/ Besichtigung vor Ort.

Einschließlich der Teilnahme an Baubesprechungen,

Abstimmungstermine mit Genehmigungsbehörden, Beratung

des Bauherren und Ähnliches.

Reise-, Übernachtungs- sowie Fahrkosten werden nicht

gesondert vergütet.

Teilnahme- bzw. Aufenthaltsdauer ohne Pause bis zu 3,0

Stunden.

1,000 St        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.04.02   Baubegleitung vor Ort   GP ____________

Bereich  02.04   Inspektionstätigkeiten vor Ort   GP ____________

Bereich    02.05    Stundensätze

Abschnitt    02.05.01    Zum Nachweis

02.05.01.1    Stundensatz L-IS / L-PL

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung

des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft

umfasst saemtliche Aufwendungen.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-

beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert

verguetet.

Stundensatz für Leiter Inspektionsstelle (L-IS) /

Prüflaboratoriums (L-PL) .

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

02.05.01.2    Stundensatz vFP

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung

des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft

umfasst saemtliche Aufwendungen.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-

beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert

verguetet.

Stundensatz für verantwortlicher Fremdprüfer (vFP).

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

02.05.01.3    Stundensatz FPvo

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung

des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft

umfasst saemtliche Aufwendungen.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-

beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert

verguetet.

Stundensatz für Fremdprüfer vor Ort (FPVO).

1,000 Std        	EP _____________       GP _____________

Abschnitt  02.05.01   Zum Nachweis   GP ____________

Bereich  02.05   Stundensätze   GP ____________

Zusammenfassung

Bereich    02.1    Technische Bearbeitung

GP _____________

Abschnitt    02.1.01    Aufgaben vor Baubeginn

GP _____________

Abschnitt    02.1.02    Aufgaben während der Bauphase

GP _____________

Abschnitt    02.1.03    Aufgaben nach Fertigstellung

GP _____________

Abschnitt    02.1.04    Zusätzliche Aufgaben

GP _____________

Bereich    02.2    Versuchsfeld

GP _____________

Abschnitt    02.2.01    Abfallprofilierung

GP _____________

Abschnitt    02.2.02    Trag- und Ausgleichsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.2.03    Mineral. Schutz-/ Speicherschicht

GP _____________

Abschnitt    02.2.04    Trisoplast

GP _____________

Abschnitt    02.2.05    Mineralische Dichtung

GP _____________

Abschnitt    02.2.06    Deponieasphaltdichtung

GP _____________

Abschnitt    02.2.07    Mineralische Entwässerungsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.2.08    Filterschicht

GP _____________

Abschnitt    02.2.09    Rekultivierungsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.2.10    Wasserhaushaltsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.2.11    Methanoxidationsschicht

GP _____________

Bereich    02.03    Feld- und Laboruntersuchung

GP _____________

Abschnitt    02.03.01    Abfallprofilierung

GP _____________

Abschnitt    02.03.02    Trag- und Ausgleichsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.03.03    Mineral. Schutz-/ Speicherschicht

GP _____________

Abschnitt    02.03.04    Trisoplast

GP _____________

Abschnitt    02.03.05    Geosynthetische Tondichtungsbahn

GP _____________

Abschnitt    02.03.06    Mineralische Dichtung

GP _____________

Abschnitt    02.03.07    Deponieasphaltdichtung

GP _____________

Abschnitt    02.03.08    Entwässerungsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.03.09    Filterschicht

GP _____________

Abschnitt    02.03.10    Rekultivierungsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.03.11    Wasserhaushaltsschicht

GP _____________

Abschnitt    02.03.12    Methanoxidationsschicht

GP _____________

Bereich    02.04    Inspektionstätigkeiten vor Ort

GP _____________

Abschnitt    02.04.01    Allgemein

GP _____________

Abschnitt    02.04.02    Baubegleitung vor Ort

GP _____________

Bereich    02.05    Stundensätze

GP _____________

Abschnitt    02.05.01    Zum Nachweis

GP _____________

LV    02    Fremdprüfung Mineralik Oberflächenabdich

GP __________